Comune di Forlì

Servizio Segreteria Affari Generali

P.zza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì

PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Profilo di committente: www.comune.forli.fc.it

PROCEDURA APERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ REGIONALE SITO A FORLI’ (FC), DENOMINATO “EX CENTRALE AVICOLA ROMAGNOLA” – CUP C65B26000130004

SCHEDA OFFERTA TECNICA ELEMENTI OGGETTIVI

Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

| n° | elemento | punti max | sub - elemento |  | sub-criteri di valutazione | Max punti | Tipologia di criterio | INDICARE LA SCELTA (Barrare SI / NO ove presente) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sostenibilità ambientale e sociale | 50 | A.1 | Percorsi pedonali e corselli dei parcheggi | Sostituzione della pavimentazione in asfalto albino di tutti i corselli dei parcheggi (pubblici, privati e privati di uso pubblico) con pavimentazione in calcestruzzo drenante di colore chiaro (albedo elevato) come descritta nell’elaborato F4 della Relazione di inquadramento ambientale. È esclusa la modifica della pavimentazione della viabilità di accesso alla zona di carico scarico della struttura commerciale che può rimanere in asfalto albino. | 9 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. La Relazione illustrativa deve essere corredata dagli elaborati grafici necessari a indicare le diverse superfici pavimentate e non. |
|  |  |  | A.2 | Parcheggi pubblici e privati, percorsi pedonali e ciclabili | Modifiche alla disposizione dei parcheggi e dei percorsi tali da consentire un incremento delle aree verdi e, ove possibile, un maggiore accorpamento delle stesse, un miglioramento dell’accessibilità e una riduzione dei dislivelli all’interno dell’area. Vanno, comunque, garantite le dotazioni minime di parcheggi pubblici e pertinenziali. | 8 | D | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere descritto come il criterio viene soddisfatto. La Relazione deve essere corredata dai dati e dagli elaborati grafici necessari a illustrare modifiche a disposizione di parcheggi e percorsi, quote e superfici. |
|  |  |  | A.3 | Copertura arborea parcheggi pubblici e privati e aree verdi | Incremento della densità arborea all’interno dei parcheggi e delle aree pubbliche e private. | 4 | Q | n. di alberi aggiuntivi ----------------------------------------------- Se selezionato bisogna indicare il n. di alberi aggiuntivi, descrivere brevemente nella Relazione illustrativa come il criterio viene soddisfatto e corredare la Relazione con gli elaborati grafici necessari a illustrare il posizionamento degli alberi aggiuntivi. |
|  |  |  | A.4 | Pareti degli edifici, anche privati | Mq di superficie destinata a verde pensile verticale. | 3 | Q | Mq. verde pensile verticale ----------------------------------------------- Se selezionato bisogna indicare i mq. di verde pensile verticale, descrivere brevemente nella Relazione illustrativa come il criterio viene soddisfatto e corredare la Relazione con gli elaborati grafici necessari a illustrare indicativamente dove sarà posizionato il verde pensile verticale. |
|  |  |  | A.5 | Tetti degli edifici, anche privati | Mq di superficie destinata a verde pensile orizzontale. | 3 | Q | Mq. verde pensile orizzontale ----------------------------------------------- Se selezionato bisogna indicare indicare i mq. di verde pensile orizzontale, descrivere brevemente nella Relazione illustrativa come il criterio viene soddisfatto viene soddisfatto e corredare la Relazione con gli elaborati grafici necessari a illustrare indicativamente dove sarà posizionato il verde pensile orizzontale. |
|  |  |  | A.6 | Produzione di energia fotovoltaica (su edifici privati) | Incremento della dotazione di impianti fotovoltaici per produzione energia rinnovabile in misura superiore ai minimi di legge (in base alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando), che verrà condivisa mediante adesione a CER. Si misura in Kwp aggiuntivi rispetto alla dotazione minima. NB: a prescindere dal valore offerto dovrà comunque essere realizzato il minimo richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione. | 3 | Q | Kwp fotovoltaico aggiuntivi rispetto al minimo ----------------------------------------------- Se selezionato bisogna indicare il n. Kwp aggiuntivi, descrivere brevemente nella Relazione illustrativa come il criterio viene soddisfatto e corredare la Relazione con gli elaborati grafici necessari a illustrare dove saranno indicativamente posizionati l’impianto fotovoltaico minimo e la quota aggiuntiva. |
|  |  |  | A.7 | Punti di ricarica dei veicoli elettrici nei parcheggi degli edifici privati non residenziali | Incremento della dotazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici rispetto al minimo stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 28/10/2025. La posizione di tutti i punti di ricarica sarà definita in fase di progettazione esecutiva. Per la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione (predisposizione per ulteriori punti di ricarica) si applicano i minimi stabiliti dal sopra citato decreto. | 2 | Q | n. punti di ricarica veicoli elettrici aggiuntivi rispetto al minimo ----------------------------------------------- Se selezionato bisogna indicare il n. di punti di ricarica dei veicoli elettrici aggiuntivi rispetto al minimo di legge , descrivere brevemente nella Relazione illustrativa come il criterio viene soddisfatto e corredare la Relazione con gli elaborati grafici necessari a evidenziare dove saranno indicativamente collocati i punti di ricarica minimi e aggiuntivi. |
|  |  |  | A.8 | Locazione a termine a canone libero di una quota della superficie residenziale | Destinazione alla locazione per almeno 10 anni, a canone libero, di una quota non inferiore al 25% della superficie residenziale. | 6 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
|  |  |  | A.9 | Locazione a termine a canone calmierato di una quota della superficie residenziale | Destinazione alla locazione per almeno 10 anni a canone calmierato (non superiore ai contratti agevolati sulla base del vigente accordo territoriale) per una quota non inferiore al 25% della superficie residenziale. In sede di Accordo di programma e di Convenzione urbanistica sarà specificata la tipologia di destinatari di questi alloggi (ad es. nuclei familiari e lavoratori) e saranno indicati eventuali requisiti per i locatari. | 12 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
| B | Completamento impianto sportivo | 50 | B.1 | Impianti Sala sportiva | Realizzazione di tutti gli impianti della Sala sportiva termici e di climatizzazione, elettrici, di illuminazione inclusi corpi illuminanti, incluse tutte le predisposizioni sottotraccia fino ai locali dei 2 servizi igienici. Sono incluse direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. | 22 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
|  |  |  | B.2 | Finiture Sala Sportiva (esclusa pavimentazione in parquet area di gioco) | Realizzazione di tutte le opere di finitura della Sala sportiva quali tinteggiature, eventuali pavimenti nell'area gradonata, fornitura e posa in opera delle balaustre e delle sedute nelle gradinate della Sala sportiva. Sono inclusi direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. | 5 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
|  |  |  | B.3 | Parquet in legno Sala sportiva | Fornitura e posa in opera della pavimentazione in parquet di legno della Sala Sportiva relativa a tutta la superficie al livello di gioco comprensiva di tracciamento campo da basket e da pallavolo regolamentari e della sottostruttura ed ammortizzazione e inclusa la predisposizione dei fori di innesto dei pali di sostegno rete da pallavolo. Tale pavimentazione deve estendersi a tutta la superficie della Sala sportiva ad esclusione delle gradonate. Sono inclusi direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. | 10 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
|  |  |  | B.4 | Completamento locali di servizio della Sala sportiva | Realizzazione degli impianti e delle finiture dei 2 locali di servizio della Sala sportiva comprensivi di impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento, corpi illuminanti, pavimenti, rivestimenti, tinteggiatura, infissi interni, sanitari/rubinetteria. Sono inclusi direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. | 4 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
|  |  |  | B.5 | Fotovoltaico in copertura | Realizzazione dell’impianto fotovoltaico minimo in base alle disposizioni di legge vigente. Sono inclusi progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo e attività connesse a connessione e attivazione impianto. | 9 | T | SI NO   Se si barra “SI” nella Relazione illustrativa deve essere brevemente descritto come il criterio viene soddisfatto. |
|  |  | 100 |  | Totale |  |  |  |  |

Data ______________

TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE

--------------------------------------------------------------------------------